Opis Przełączników Dip Switch:

4 Włącz/ wyłącz wyświetlacz

5 Sterowanie tylko rejestrami Intensis/ sterowanie tylko poleceniami własnymi interfejsu  Tu mam pytanie czy nie lepiej przenieść to do ustawień przez stronę www zamiast sprzętowego przełącznika.

18 Włącz /wyłącz transmisje WiFi

19 Włącz wyłącz obsługę serwera WWW ( jeśli można to zalecam wyłączenia tej funkcji w normalnej pracy aby nie obciążać płytki obsługą urządzeń o niskiej jakości połączenia wifi)

Adresację Modbus i parametry transmisji ustawia się w sekcji Settings

W sekcji Settings można włączyć/  wyłączyć:

1. Uruchamianie Acces Pointa  gdy brak połączenia z siecią WiFi ( Dip Switch 18 musi być  OFF co oznacza że WiFi nie jest Disabled)

2. Przekazywanie danych na serwer MQTT którego parametry podano wyżej w sekcji Settings

3. Pokazywanie w HEX komunikacji do i z pompy

4. Monitorowanie komunikatów na UART0

5. Przekazywanie komunikatów na ekran Console

6. Enable checkWiFi to flash LOG: ( tu można rejestrować restarty płytki i powód restaru, używać z umiarem bo falash ma ograniczenie do 100 000 zapisów)

7. Aktywacja czujnika temperatury  1wire DS18b20

8. Aktywacja  wejść zliczających impulsy

Opcje od 2 do 5 obciążają procesor i zaleca się wyłączanie tych funkcji w normalnej pracy. Zwłaszcza opcja 5 której działanie silnie zależy od jakości połączenia  z siecią WiFi nie tylko płytki ale też urządzenia na którym wyświetlamy stronę interfejsu. Np. oglądanie jak działa  interfejs na telefonie powoduje to że po oddaleniu się telefonu na odległość że połączenie nie jest zerwane ale niskiej jakości i są liczne powtórzenia transmisji pakietów serwera WWW,  powoduje spowolnienie pracy płytki a czasami restart .

Do testów pozostawiłem możliwość monitorowania pracy przez WiFi.  W momencie startu płytka wystawia swojego SSIDa „HeishaMonBoth” sieci wifi, trzeba się do niego podłączyć np. telefonem komórkowym i później wybrać adres 192.168.4.1 tam ustawiasz parametry dostępu do swojej lokalnej sieci wifi. Uwaga Dip Switch 18 musi być ustawiony na off.

W razie poprawek  można je będzie wgrywać z poziomu dostępu webowego – zakładka Firmware.

Zaimplementowałem funkcje F03 odczyt rejestru i F06 zapis rejestru.

Utrzymałem wszystkie adresy  Read i Write IntenesisBox takie jakie są (dip switch 5  musi być ON) 0,1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,30,32,33,34,35,36,45,46,47,52,64,70,81,82,83,84,85,86,187,188,189 . (Czerwone to są rejestry R/W)

Opcja 7 MojMmodbus[7]= { 0,0,1,true};    // 1 reset error reboot do zweryfikowania czy działa

Od adresu 100 do 138 zamieściłem wszystkie polecenia sterujące jakie w tej chwili są dostępne.  (dip switch musi być OFF) Na chwilę obecną nie jest oprogramowany rejestr 115 ponieważ trzeba go zdekomponować na 16 rejestrów odpowiadających za ustawienie parametrów krzywych  dla Zone 1 i Zone 2.

Rejestry odpowiadające za ustawianie krzywych grzewczych są na adresach

229-232  zone 1 heat,

272-274  zone1 cool,

282-285  zone2 heat,

286-289  zone2 cool.

W celu kontroli poprawności adresacji i validacji zakresów danych każdy rejestr ma zapisany rekord struktury który go definiuje.

Rejestry R/W podaje poniżej w nawiasach [] podany jest adres rejestru.  W nawiasach {} pierwsze pole służy do przechowywania wartości( tam program wpisuje sobie dane) , drugie pole określa wartość minimalną, trzecie maksymalną wartość, czwarte pole określa czy dany rejestr jest możliwy do zapisu. Wszystkie rejestry tylko do odczytu mają w tym polu wartość false.  Wszystkie adresy które nie są obsługiwane mają domyślną wartość -32768.

typedef struct Modbusall {

uint16_t data= {0x8000};  znacznik czy dane są dostępne

int8_t min = 0; dozwolona wartośc minimalna

int8_t max = 0; dozwolona wartość maksymalna

bool write = false;  czy rejestr jest w trybie R/W (true) czy tylko R (false)

}Modbusall;

*/

Rejestry Intensis w trybie R/W  0,4,5,6,7,9,12,13,30,33

MojMmodbus[0]= { 0,0,1,true};    // System 0- On  1 -Off

MojMmodbus[4]= { 0,1,6,true};    //Operating mode 1- Heat, 2-Heat+DHW, 3-DHW, 4-Cool+DHW, 5-Cool, 6-Auto(default)

MojMmodbus[5]= { 0,1,2,true};    // Heat mode water temp 1- compensation curve, 2- direct

MojMmodbus[6]= { 0,1,2,true};    // Cool mode water temp 1- compensation curve, 2- direct

MojMmodbus[7]= { 0,0,1,true};    // 1 reset error reboot

MojMmodbus[9]= { 0,1,3,true};    // 1- Zone1, 2- Zone2, 3- Zone1+2

MojMmodbus[12]= { 0,-5,65,true}; // Zone1 setpoint temperature

MojMmodbus[13]= { 0,-5,65,true}; // Zone2 setpoint temperature

MojMmodbus[30]= { 0,0,1,true};   //Tank 0- off , 1- on

MojMmodbus[33]= { 0,40,75,true}; //DHW water setpoint temperature

// pozostałe rejestry Intensis są tylko do odczytu 1,2,3,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,32,,34,35,36,45,46,47,52,70,81,82,83,84,85,86,187,188,189,187, 188,189

// Rejestr Intensis numer 64 nie zaimplementowany bo nie wiadomo jak go zinterpretować

/* W adresacji od 100 do 139 komendy R/W do Pompy Ciepła

MojMmodbus[100]= { 0,0,1,true};  //TOP0  set heatpump state to on by sending 1  cmd[4] bit 7 and 8

MojMmodbus[101]= { 0,0,1,true};  //TOP0 set Auto Heat Pump off/on  to on by sending 1   cmd[4] bit 3 and 4

MojMmodbus[102]= { 0,1,2,true};  //TOP 95 set max pump duty  cmd[45]

MojMmodbus[103]= { 0,0,3,true};  //TOP18 set 0 for Off mode, set 1 for Quiet mode 1, set 2 for Quiet mode 2, set 3 for Quiet mode 3

MojMmodbus[104]= { 0,-5,5,true};  // TOP 27 z1 heat request temp -  set from -5 to 5 to get same temperature shift point or set direct temp

MojMmodbus[105]= { 0,-5,5,true}; // TOP 28 z1 cool request temp -  set from -5 to 5 to get same temperature shift point or set direct temp

MojMmodbus[106]= { 0,-5,5,true}; // TOP34 z2 heat request temp -  set from -5 to 5 to get same temperature shift point or set direct temp

MojMmodbus[107]= { 0,-5,5,true}; // TOP35 z2 cool request temp -  set from -5 to 5 to get same temperature shift point or set direct temp

MojMmodbus[108]= { 0,0,1,true};  // TOP2 set mode to force DHW by sending 1

MojMmodbus[109]= { 0,0,1,true};  // set mode to force defrost  by sending 1

MojMmodbus[110]= { 0,0,1,true};  // set mode to force sterilization by sending 1

MojMmodbus[111]= { 0,0,1,true};  // TOP19 set Holiday mode by sending 1, off will be 0

MojMmodbus[112]= { 0,0,3,true};  // TOP17 set Powerful mode by sending 0 = off, 1 for 30min, 2 for 60min, 3 for 90 min

MojMmodbus[113]= { 0,0,6,true};  // TOP4 set Heat pump operation mode  3 = DHW only, 0 = heat only, 1 = cool only, 2 = Auto, 4 = Heat+DHW, 5 = Cool+DHW, 6 = Auto + DHW

MojMmodbus[114]= { 0,40,75,true};// TOP9 set DHW temperature by sending desired temperature between 40C-75C

MojMmodbus[115]= { 0,-5,5,false}; // !!!!!!!!!!! set heat/cool curves on z1 and z2 using a json input

MojMmodbus[116]= { 0,1,3,true};   //  TOP94 set zones 01-zone1,10-zone2,11-zone1+Zone2

MojMmodbus[117]= { 0,0,50,true};  //  TOP23 SetFloorHeatDelta w jakim zakresie????

MojMmodbus[118]= { 0,0,50,true};  //  TOP24  set_floor_cool_delta w jakim zakresie????

MojMmodbus[119]= { 0,0,50,true};  //  TOP22 set_dhw_heat_delta w jakim zakresie????

MojMmodbus[120]= { 0,0,1,true};   //  SetReset

MojMmodbus[121]= { 0,0,127,true}; // TOP96 SetHeaterDelayTime w jakim zakresie????

MojMmodbus[122]= { 0,1,50,true};  // TOP97 SetHeaterStartDelta w jakim zakresie????

MojMmodbus[123]= { 0,0,50,true};  // TOP98 SetHeaterStopDelta w jakim zakresie????

MojMmodbus[124]= { 0,0,1,true};   // TOP13 SetMainSchedule

MojMmodbus[125]= { 0,0,1,true};   // TOP108 SetAltExternalSensormodbusData

MojMmodbus[126]= { 0,0,2,true};   // TOP114 SetExternalPadHeater 0- 3kW, 1- 6kW, 2- 9kW tylko bity 5 i 6

MojMmodbus[127]= { 0,0,40,true};  // TOP113 SetBufferDelta

MojMmodbus[128]= { 0,0,1,true};   // TOP99 SetBuffer

MojMmodbus[129]= { 0,0,35,true};  // TOP77 set Outdoor Temperature to stop heating 5-35

MojMmodbus[130]= { 0,0,1,true};   // TOP122  SetExternalControl

MojMmodbus[131]= { 0,0,1,true};   // TOP120  SetExternalError

MojMmodbus[132]= { 0,0,1,true};   // TOP119  SetExternalCompressorControl

MojMmodbus[133]= { 0,0,1,true};   // TOP121 SetExternalHeatCoolControl

MojMmodbus[134]= { 0,0,1,true};   // TOP129 set Bivalent control mode  0 = off, 1 = on

MojMmodbus[135]= { 0,0,1,true};   // TOP130 set Bivalent operation mode  0 = Alternativ, 1 = Parallel, 2 = Advanced Parallel

MojMmodbus[136]= { 0,-15,35,true};// TOP131 Set Bivalent Start Temp -  set from -15C to 35C

MojMmodbus[137]= { 0,-15,35,true};// TOP134 bivalent AP start temp -  set from -15C to 35C

MojMmodbus[138]= { 0,-15,35,true};// TOP135 bivalent AP stop temp -  set from -15C to 35C

// Sterowanie krzywą grzewczą rejestry typu R/W

MojMmodbus[229]= { 0,20,60,true}; //"zone1"/"heat"/"target"/"high"]    cmd[75]  TOP29

MojMmodbus[230]= { 0,20,60,true}; //"zone1"/"heat"/"target"/"low"]    cmd[76]  TOP30

MojMmodbus[232]= { 0,-15,15,true}; //"zone1"/"heat"/"outside"/"low"]    cmd[77]  TOP32

MojMmodbus[231]= { 0,-15,15,true}; //"zone1"/"heat"/"outside"/"high"]    cmd[78]  TOP31

MojMmodbus[272]= { 0,5,20,true}; //"zone1"/"cool"/"target"/"high"]    cmd[86]  TOP72

MojMmodbus[273]= { 0,5,20,true}; //"zone1"/"cool"/"target"/"low"]    cmd[87]  TOP73

MojMmodbus[275]= { 0,15,30,true}; //"zone1"/"cool"/"outside"/"low"]    cmd[88]  TOP75

MojMmodbus[274]= { 0,15,30,true}; //"zone1"/"cool"/"outside"/"high"]    cmd[89]  TOP74

MojMmodbus[282]= { 0,20,60,true}; //"zone2"/"heat"/"target"/"high"]    cmd[79]  TOP82

MojMmodbus[284]= { 0,20,60,true}; //"zone2"/"heat"/"target"/"low"]    cmd[80]  TOP84

MojMmodbus[283]= { 0,-15,15,true}; //"zone2"/"heat"/"outside"/"low"]    cmd[81]  TOP83

MojMmodbus[285]= { 0,-15,15,true}; //"zone2"/"heat"/"outside"/"high"]    cmd[82]  TOP85

MojMmodbus[286]= { 0,5,20,true}; //"zone2"/"cool"/"target"/"high"]    cmd[90]  TOP86

MojMmodbus[287]= { 0,5,20,true}; //"zone2"/"cool"/"target"/"low"]    cmd[91]  TOP87

MojMmodbus[289]= { 0,15,30,true}; //"zone2"/"cool"/"outside"/"low"]    cmd[92]  TOP89

MojMmodbus[288]= { 0,15,30,true}; //"zone2"/"cool"/"outside"/"high"]    cmd[93]  TOP88

// Pozostałe rejestry od 200 do 338 są tylko do odczytu  parametry TOP0 do TOP138